| ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Identifikator izdelka |  |  |
| Identifikator izdelka | : | Vodna raztopina urea, AUS 32 |
| Registracijska številka (REACH) | : | 01-2119463277-33-0018 |
| Blagovno ime | : | AdBlue® - Vodna raztopina urea, AUS 32 |
| 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe |  |  |
| Pomembne identificirane uporabe | : | Izdelek je sredstvo za znižanje NOx plinov, ki se uporablja v selektivni katalitični redukciji (SCR) v motornih vozilih z dizelskim motorjem. |
| Odsvetovane uporabe | : | Uporaba v druge namene, kot so navedeni, ni priporočljiva. |
| 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista |  |  |
| Dobavitelj | : | GreenChem Holding B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 95 4811 BN BREDA - The Nizozemska Tel.: +31 (0)76 - 581 27 27 info@greenchem-adblue.com |
| Krajevno predstavništvo | : | GreenChem Adriatic d.o.o. Ulica baruna Trenka 8 10000 Zagreb, Croatia +385 (0)1 3777 492 |
| Elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list | : | msds@greenchem-adblue.com |
| 1.4 Telefonska številka za nujne primere |  |  |
| V primeru zastrupitve se posvetujete z (osebnim) zdravnikom oz. | : | 112 (24-urna storitev) – velja le v državah EU |
| University Medical Centre Ljubljana Division of Internal Medicine Poison Control Unit Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana | : | +386 1 5222589 |

| ODDELEK 2: Določitev nevarnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi |  |  |
| Snov ni razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 |  |  |
| 2.2 Elementi etikete | : | Jih ni. |
| 2.3 Druge nevarnosti | : | Izdelek (produkt) ne vsebuje snovi SVHC, PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji ≥ 0,1 % mas. |

| ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Snovi |  |  |

Vodna raztopina uree (32,5%)

| CAS | EC | Registracijska številka | Razvrstitev | Vsebnost (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urea |  |  |  |  |
| 57-13-6 | 200-315-5 | 01-2119463277-33-0018 | XXX | 32,5 |
| Nečistoče: |  |  |  |  |
| Biuret |  |  |  |  |
| 108-19-0 | 203-559-0 | XXX | XXX | ≤ 0,3 |

| 3.2 Zmesi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Snov ne vsebuje nobene nevarne zmesi. |  |  |

| ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč |  |  |
| Po vdihavanju | : | Ponesrečenca prenesti na svež zrak. |
| Po stiku s kožo | : | S toplo vodo in milom sprati prizadete dele telesa. |
| Po stiku z očmi | : | Temeljito izpirati oči z veliko vode vsaj 15 minut. Poiskati zdravniško pomoč. |
| Po zaužitju | : | Spiti majhno količino čiste vode sobne temperature (2 dcl za odraslo osebo), ponesrečenca ne siliti k bruhanju. Poiskati zdravniško pomoč. |
| Po stiku z obleko | : | Priporočljivo je odstraniti kontaminirano obleko in obutev prizadete osebe. |
| 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli |  |  |
| Ni razpoložljivih informacij. |  |  |
| 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja |  |  |
| Ni razpoložljivih informacij. |  |  |

| ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Sredstva za gašenje |  |  |
| Urea raztopina nima vnetljivih lastnosti. |  |  |
| Ustrezna sredstva za gašenje | : | Sredstva za gašenje izbrati glede na okoliške požare. |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : | Gorljiv material in sredstva za gašenje, ki se ne sme uporabljati v zvezi s okoliškimi požari. |
| 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo | : | Ko je AdBlue skladiščen v sistemu rezervoarjev GreenChem in požar ali skrajna vročina ogrožata sistem, se pojavi povišanje tlaka in posoda lahko poči. V primeru požara nemudoma izolirajte okolico z odstranitvijo vseh oseb z bližine nezgode. Izvajati ne smete kakršnih koli dejanj, ki vključujejo osebno tveganje, ali osebe brez ustrezne usposobljenosti. Vedno sledite navodilom v veljavnih načrtih za izredne razmere. |
| Nevarni proizvodi zgorevanja | : | Produkti zgorevanja lahko vključujejo naslednje materiale: Ogljikovi oksidi, dušikovi oksidi in amoniak. |
| 5.3 Nasvet za gasilce | : | Ob toplotnem izgorevanju se lahko pojavi oddajanje dražljivih snovi, zaradi tega je obvezna uporaba dihalnega aparata. |

| ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili | : | Pri ravnanju s proizvodom uporabljati osebno varovalno opremo (glej oddelek 8). Preprečiti stik z očmi, kožo in obleko. |
| 6.2 Okoljevarstveni ukrepi | : | Preprečiti, da produkt pride v površinske vode, kanalizacijo in podtalnico. Proizvod ni razvrščen kot okolju nevaren. |
| 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje | : | V primeru razlitja sprati polito mesto z večjo količino vode. Ostanke nadzorovano speljati v odpadne vode, ki se odvajajo v čistilno napravo (ČN). Odvisno od stopnje in narave onesnaženja proizvoda ga uporabiti za kmetijske namene ali kako drugače nadzorovano odstraniti (ČN). Odstraniti odpadke v skladu z oddelkom 13. |
| 6.4 Sklicevanje na druge oddelke | : | Za več informacij o zaščitni opremi glejte oddelek 8. Za več informacij o odstranjevanju odpadnih snovi, glejte oddelek 13. |

| ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ravnanje in skladiščenje se izvaja le glede na zahteve ISO 22241-3. |  |  |
| 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje | : | Med ravnanjem zagotoviti ustrezno prezračevanje in preprečiti stik s kožo in očmi ter nositi osebno varovalno opremo. Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami in splošno delovno higieno. Preprečiti kontaminacijo proizvoda. |
| 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo | : | Za preprečevanje kristalizacije oz. hidrolize proizvoda ga je priporočljivo hraniti prinormalnih pogojih (optimalno do 25 °C). |
| Primerni materiali za skladiščenje | : | Legirano jeklo, različna plastika, kot tudi plastični premazi v kovinskih rezervoarjih. |
| Neprimerni materiali za skladiščenje | : | Nelegirano jeklo, baker, aluminij, zlitine, ki vsebujejo baker, aluminij in pocinkano jeklo. |
| 7.3 Posebne končne uporabe | : | Specifična uporaba je podana v navodilih za uporabo na etiketi izdelka na embalaži ali v dokumentaciji izdelka – glejte oddelek 1.2 |

| ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Parametri nadzora |  |  |
| Mejne vrednosti izpostavljanja na delovišču v skladu s smernico št. 2000/39/ES, v smislu novejših predpisov: |  |  |
| Mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost ni. |  |  |

Mejna vrednost izpostavljenosti za nevarne produkte razgradnje:

| CAS | Ime dejavnika | Mejne vrednosti |  |  |  | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 ur |  | kratkotrajno |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |
| 7664-41-7 | amonijak | 14 | 20 | 36 | 50 | - |

Mejne vrednosti bioloških testov izpostavljenosti v skladu z Direktivo 98/24/ES, v smislu novejših predpisov: Mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost ni.

| DNEL vrednost za delavce (urea EC: 200-315-5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trajanje izpostavljenosti, učinki | Pot izpostavljenosti | Vrednost |
| Kratkotrajno, sistematski učinki | Dermalno | 580 mg/kg telesne teže/dan |
| Kratkotrajno, sistematski učinki | Inhalacijsko | 292 mg/m3 |
| Dolgotrajno, sistematski učinki | Dermalno | 580 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajno, sistematski učinki | Inhalacijsko | 292 mg/m3 |
| DNEL vrednost za javnost (urea EC: 200-315-5) |  |  |
| Kratkotrajno, sistematski učinki | Dermalno | 580 mg/kg telesne teže/dan |
| Kratkotrajno, sistematski učinki | Inhalacijsko | 125 mg/m3 |
| Kratkotrajno, sistematski učinki | Oralno | 42 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajno, sistematski učinki | Dermalno | 580 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajno, sistematski učinki | Inhalacijsko | 125 mg/m3 |
| Dolgotrajno, sistematski učinki | Oralno | 42 mg/kg telesne teže/dan |
| PNEC vrednosti (urea EC: 200-315-5) |  |  |
| PNEC | Vrednost | Ocenjevalni dejavnik |
| Voda (sladka voda) | 0,047 mg/l | 1 000 |
| Voda (morska voda) | 0,047 mg/l | - |

| 8.2 Nadzor izpostavljenosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor |  |  |
| Zagotovite zadostno prezračevanje. |  |  |
| 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema |  |  |
| Uredba (EU) št. 2016/425 - vsa osebna varovalna oprema mora biti v skladu s tem predpisom |  |  |
| Zaščito za oči/obraz | : | Pri ravnanju s proizvodom nositi zaščitna očala s stransko zaščito (npr. pretakanje). |
| Zaščito kože | : | Nositi ustrezna zaščitna oblačila in čevlje. |
| Zaščito rok: | : | Zaščitne rokavice. Prebojni čas: > 8 ur. Primerni materiali za rokavice: PVC, naravni kavčuk (lateks), butilni kavčuk, nitrilni kavčuk. Neprimerni materiali za rokavice: usnje. |
| Zaščito dihal | : | Ob nezadostnem prezračevanju uporabiti polobrazne in četrtinske maske za hlape in meglice. |
| Toplotno nevarnostjo | : | Ni razpoložljivih informacij. |
| 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja |  |  |
| Preprečiti nenadzorovano sproščanje v okolje. |  |  |

| ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih |  |  |
| Agregatno stanje | : | Tekočina |
| Barva | : | Prozorna, brez barve |
| Vonj | : | Nekoliko po amonijaku |
| Tališče/ledišče | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Vnetljivost | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Plamenišče | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Temperatura samovžiga | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Temperatura razgradnje | : | Ni razpoložljivih informacij |
| pH | : | maks. 10 (vrednost 10% vodne raztopine) |
| Kinematična viskoznost | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Topnost | : | Lahko se meša z vodo |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Parni tlak | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Gostota in/ali relativna gostota | : | 1 087 – 1 093 kg/m3 |
| Relativna parna gostota | : | Ni razpoložljivih informacij |
| Lastnosti delcev | : | Se ne tiče (tekočina) |
| 9.2 Drugi podatki |  |  |
| Dinamična viskoznost | : | ±1,4 mPa.s pri 25 °C |
| Molekularna teža | : | 60,06 kg/kmol |
| Toplotna prevodnost (pri 25°C) | : | pribl. 0,570 W/m.K |
| Specifična toplota (pri 25°C) | : | pribl. 3,40 kJ/kg.K |
| Površinska napetost (pri 20 °C) | : | min. 65 mN/m |
| Lomni količnik pri 20 °C | : | 1,3814 – 1,3843 |
| Točka kristalizacije | : | -11,5 °C |

| ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 Reaktivnost | : | Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glejte oddelek 7). |
| 10.2 Kemijska stabilnost | : | Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glejte oddelek 7). |
| 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij | : | Pri segrevanju se lahko tvorijo produkti razkroja. |
| 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti | : | S segrevanjem se toplotno razgrajuje in nastajajo plini. |
| 10.5 Nezdružljivi materiali | : | Ni znano. |
| 10.6 Nevarni produkti razgradnje | : | NOX, NH3, CO2 |

| ODDELEK 11: Toksikološki podatki |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 |  |  |
| Akutna strupenost | : | Podatki o strupenosti proizvoda niso na voljo. (urea EC: 200-315-5): skozi usta (podgana) LD50 14 300 mg/kg (samec), OECD Guideline 401 |
| Jedkost za kožo/draženje kože | : | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| Resne okvare oči/draženje | : | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| Mutagenost za zarodne celice | : | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| Rakotvornost | : | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| Strupenost za razmnoževanje | : | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| STOT – enkratna izpostavljenost | : | Ni razpoložljivih informacij. |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost | : | Ni razpoložljivih informacij. |
| Nevarnost pri vdihavanju | : | Ni razpoložljivih informacij. |
| 11.2 Podatki o drugih nevarnostih |  |  |
| Lastnosti endokrinih motilcev | : | Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu s členom 57 (f) REACH ali Uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 v koncentraciji ≥ 0,1 %. |

| ODDELEK 12: Ekološki podatki |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 Strupenost | : | Proizvod ni razvrščen kot nevaren za okolje. |

| (urea EC: 200-315-5): |  |
| --- | --- |
| Ribe: |  |
| Kratkotrajna: LD50: | 6 810 mg/l |
| Vodni raki |  |
| EC50/LC50: | 10 000 mg/l |
| Alge in vodne rastline: |  |
| EC10/LC10 (NOEC): | 47 mg/l |

| 12.2 Obstojnost in razgradljivost | : | Pričakovati je enostavno biološko razgradljivost materiala. |
| --- | --- | --- |
| 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih | : | Zaradi glavne sestavine (sečnine) ni pričakovati bio-akumulacije. |
| 12.4 Mobilnost v tleh | : | ## Proizvod je topen v vodi. |
| 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB | : | Snov ne spolnjuje kriterijev za razvrščanje kot PBT ali vPvB. |
| 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev | : | Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu s členom 57 (f) REACH ali Uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 v koncentraciji ≥ 0,1 %. |
| 12.7 Drugi škodljivi učinki | : | Nepravilno ravnanje lahko povzroči onesnaževanje površinskih in podzemnih voda. |
| ODDELEK 13: Odstranjevanje |  |  |
| 13.1 Metode ravnanja z odpadki | : | Glede na stopnjo in značaj kontaminacije uporaba za kmetijske namene ali odstranjevanje pod nadzorom pooblaščenih izvajalcev za odstranjevanje odpadkov (čistilna naprava). Prazno posodo poškodovano med uporabo je treba skladiščiti na označenem mestu in odstraniti v sežigalnici trdnih odpadkov. |
| Pravni predpisi, ki veljajo za odpadke | : | Direktiva o odpadkih št. 2006/12/ES in 2008/98/ES. Odstranjujte v skladu z ustreznimi predpisi. |

| ODDELEK 14: Podatki o prevozu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ni podvržen predpisom za prevoz nevarnih snovi (ADR, RID, IMDG). |  |  |
| 14.1 Številka ZN in številka ID | : | Ni predmet določb. |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN | : | Ni predmet določb. |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | : | Ni predmet določb. |
| 14.4 Skupina embalaže | : | Ni predmet določb. |
| 14.5 Nevarnosti za okolje | : | AdBlue ni razvrščen kot okoljsko nevarna snov v skladu s kodeksom ADR/RID/IMDG. |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : | Prevažati v izoliranih vagonih cisternah ali plastičnih cisternah na paletah (IBC). |
| 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | : | Ni predmet določb. |

| ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes |  |  |
| Omejitve, ki se tičejo zmesi ali vsebovanih snovi po prilogi XVII uredbe REACH | : | Jih ni |
| Seznam kandidatov (seznam SVHC snovi) – 59. člen uredbe REACH | : | Jih ni |
| Snovi podvržene dovoljenju (priloga XIV uredbe REACH) | : | Jih ni |
| Direktiva EU 2012/18 (SEVESO III) | : | Jih ni |
| REACH – Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 CLP – uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008 Prejemnik snovi ali zmesi mora ukrepati v zvezi s priporočeno uporabo snovi ali zmesi (vključno s snovmi, ki jih zmes vsebuje) in v skladu z krajevno zakonodajo zadevne države članice mora te pravne predpise izpisati tukaj. Standard ISO 22241 1. do 5. del. |  |  |
| 15.2 Ocena kemijske varnosti | : | Presoja kemične varnosti je bila izdelana za glavno sestavino izdelka (produkta). Sečnina ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev med nevarne snovi v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008 in se ne šteje za PBT ali vPvB, zato ocena izpostavljenosti, vključno z oblikovanjem scenarijev izpostavljenosti, ni potrebna (čl. 14. odst. 4 direktiva (ES) št. 1907/2006). |

| ODDELEK 16: Drugi podatki |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 Uporabljeni podatkovni viri | : | Informacije so na voljo pri podjetju Duslo a.s. (d.d.) |
| 16.2 Nasveti o usposabljanju | : | Navodila za delo z izdelkom se vključijo v izobraževalni sistem o varnem delu (začetno usposabljanje, usposabljanje na delovnem mestu, naknadno usposabljanje) glede na konkretne pogoje na delovnem mestu. |
| 16.3 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov | : | Jih ni. |
| 16.4 Spremembe v reviziji | : | Revizija: 16. 4. 2020 / različica 11.1 Sprememba podatkov - oddelek 1 Revizija: 1. 11. 2022 / različica št. 12.0 Formalna obdelava obrazca v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 2020/878. |
| 16.5 Reference ključne literature in virov podatkov | : | CAS – Register Chemical Abstract Service (CAS) EC – številka Evropske skupnosti za kemikalije za inventarje EINECS, ELINCS in NLP PBT – Obstojne, bioakumulativne in strupene snovi. vPvB – Zelo obstojne in zelo biokumulativne snovi. LD50 – Smrtni odmerek, 50 % LC50 – Smrtna koncentracija, 50 % EC50 – Hal maksimalna učinkovita koncentracija SVHC – Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost DNEL – Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka) # PNEC – Predicted No Effect Concentration (Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka) |
| 16.6 Drugi podatki |  |  |
| Vsi podatki v tem varnostnem listu ustrezajo našemu znanju v času izvajanja revizije. Podatki opisujejo proizvod samo glede varstvenih zahtev, niso pa specifikacija kakovosti. Podatki v tem varnostnem listu veljajo samo za ta proizvod in v nobenem primeru ne bodo veljali, če se ta varnostni list uporabi v kombinaciji z drugim materialom ali postopkom, ki ni omenjen v besedilu tega varnostnega lista. Podatki, vsebovani v tem dokumentu temeljijo na našem najboljšem znanju in prepričanju v času njihove objave. Tukaj navedeni podatki služijo le opisu proizvoda glede varnega ravnanja, njegove uporabe, skladiščenja, predelave, prevoza in odstranjevanja ter ne zagotavljajo nobene garancije ali garancije kakovosti. Ta varnostni list vsebuje samo podatke, ki se nanašajo na varnost, in ne nadomešča podatkov o proizvodu ali njegove specifikacije. |  |  |